KPA500 Aux connector Pin2  Data. 
(When front panel buttons are pressed)

In STBY (110 0111)	67h	In OPER (1110 1001)	E9h
Then Bands read as		Then Bands read as

160m	0000 0011	03h	160m	1000 0011	83h
80m	0000 0101	05h	  80m	1000 0101	85h
60m	0000 0001`	01h	  60m	1000 0001	81h
40m	0000 0111	07h	  40m	1000 0111	87h
30m	0000 1001	09h	  30m	1000 1001	89h
20m	0001 1011	0Bh	  20m	1000 1011	8Bh
17m	0000 1101	0Dh	  17m	1000 1101	8Dh
15m	0000 1111	0Fh	  15m	1000 1111	8Fh
12m	0001 0001	11h	  12m	1001 0001	91h
10m	0001 0011	13h	  10m	1001 0011	93h
  6m	0010 0101	15h	   6m	1001 0101	95h
AUX	0001 0111	17h	 AUX	1001 0111	97h

ON	0110 0011	63h (Power On)
ON	0110 0101	65h (power Off)